PAGE  
1

[image: image1.jpg]



Územnoplánovacia dokumentácia 

„ZMENY A DOPLNKY Č. 2/2021  

ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TRNKOV
A4/ ZÁVÄZNÁ ČASŤ

Čistopis
	Schvaľovacia doložka:

	Označenie schvaľovacieho orgánu:  Obecné zastupiteľstvo Trnkov

	Číslo uznesenia a dátum schválenia: ................................................................................

	Meno oprávnenej osoby:

	Ing. Jiří Ballarin - starosta ..............................................................................................


Marec 2022
ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TRNKOV
v znení Zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky č.2/2021
Legenda:

Aaaaaaaa- pôvodný text

Aaaaaaaa – vypustený text

Aaaaaaaa – zmenený a doplnený text 

a)

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a jeho funkčného využitia

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a jeho funkčného využitia sú graficky zdokumentované na výkrese č.21,  a č.22;  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami v M 1: 5 000 a sú záväzné pre funkčné využitie katastrálneho územia obce Trnkov.



Pre navrhovaný rozvoj obce platia nasledujúce záväzné regulatívy:

- 
Pri rozvoji obce vychádzať z jej postavenia a funkcie v sídelnej štruktúre podľa ÚPN VÚC Prešovského kraja schváleného uznesením vlády SR č. 268/1998 a nariadením vlády SR č. 216/1998 Z.z., ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN VÚC Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.
-
Hlavnou funkciou obce bude funkcia obytná. 
-
Rozvoj obce sa bude realizovať v území pozdĺž trasy cesty III/3434 a údolím Trnkovského potoka, na funkčných plochách v zastavanom území k 1.1.1990 a mimo neho na navrhovaných funkčných plochách.
-
Bývanie v rodinných domoch sa bude rozvíjať formou výstavby rodinných domov v prelukách, na poľnohospodárske pôde v zastavanom území k 1.1.1990, na navrhovaných polyfunkčných plochách bytových domov a rodinných domov  a na navrhovaných funkčných plochách rodinných domov mimo zastavené územie k 1.1.1990.  

-
Bývanie v bytových domoch sa bude rozvíjať v južnej časti obce na polyfunkčnej ploche občianskeho vybavenia a bytových domov a severnej časti na polyfunkčnej ploche rodinných domov a bytových domov 
-

Rekreačná činnosť nadmiestneho významu sa bude rozvíjať v južnej časti obce na polyfunkčnej ploche rekreácie a CR a občianskeho vybavenia, vo väzbe na areál penziónu.
-
 Ostatné aktivity zotavenia a rekreácie sa budú rozvíjať na funkčnej ploche agroturistiky   a rekreácie. 
-
Rozvoj výrobných služieb a nezávadnej výroby sa bude rozvíjať na polyfunkčnej ploche občianskeho vybavenia a nezávadnej výroby.   
-
 Rozvoj živočíšnej výroby (chov koní sa bude rozvíjať na funkčnej ploche živočíšnej poľnohospodárskej výroby.
-

Zhodnocovanie  biologicky rozložiteľných odpadov a zber separovaných zložiek komunálneho odpadu sa bude uskutočňovať na funkčnej ploche zberného dvora a kompostoviska
-
Ostatné plochy mimo zastavané územie obce budú využívané na hospodárske účely ako produkčné plochy poľnohospodárskej pôdy s vedľajšou funkciou ekostabilizačnou, pričom sa na plochách poľnohospodárskej pôdy predpokladá čiastočná úprava a kultivácia zameraná na stabilizáciu, ochranu a tvorbu krajiny a jej ekosystému. 

-
Pre navrhované lokality zástavby, ktoré zasahujú do územia potencionálnych svahových deformácií  musí byť spracovaný podrobný inžiniersko-geologický prieskum s posúdením vhodnosti pre zástavbu resp. stanovením podmienok a regulatívov pre stavebnú činnosť v danom území. 

b)

Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia

	b1
	Plochy existujúcich rodinných domov (RD) 

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Rôzne formy zástavby rodinných domov vidieckeho typu

	
	Prípustné
	Zariadenia základného občianskeho vybavenia, zeleň líniová a plošná, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako hlavné a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch 


	Kv
	Min. 0,7, max.0,9

	
	Max. podlažnosť zástavby
	2 nadzemné podlažia a podkrovie


-
Kv: koeficient funkčného využitia plôch  ( podiel hlavnej funkcie z celkovej výmery funkčnej plochy
- Hlavná funkcia ( prevládajúca funkcia na predmetnej funkčnej ploche )
- Prípustná funkcia ( doplnková funkcia k hlavnej funkcii )
Zásady a regulatívy:

-
Dodržať líniu existujúcej zástavby  pri prestavbe a dostavbe RD.

-
Pri stavebných obnovách (nadstavba, prístavba, stavebné úpravy) zohľadniť charakter a výšku okolitej zástavby.

-
Parkovanie bude na vlastnom pozemku podľa platnej STN 73 6110/Z2.
-
Pri návrhu a výstavbe objektov je nutné rešpektovať záujmy civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. o stavebno-technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky CO v znení neskorších predpisov.

-
Hladina hluku v území zástavby RD nesmie prekročiť hodnoty 60 dB cez deň a 50 dB v noci.

	b2
	Plochy navrhovaných RD 

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Rôzne formy zástavby rodinných domov vidieckeho typu

	
	Prípustné
	Zariadenia základného občianskeho vybavenia, zeleň líniová a plošná, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako hlavné a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch 


	Kv
	Min. 0,7, max.0,9

	
	Max. podlažnosť zástavby
	2 nadzemné podlažia a podkrovie


Zásady a regulatívy:

-
Dodržiavať jednotnú  líniu v uličných domoradiach.

-
Parkovanie bude na vlastnom pozemku podľa platnej STN 73 6110/Z2.
-
Uličné koridory doplniť vysokou zeleňou 1 strom/8 m.

-
Pri návrhu a výstavbe objektov je nutné rešpektovať záujmy civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. o stavebno-technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky CO v znení neskorších predpisov.

-
Hladina hluku v území zástavby RD nesmie prekročiť hodnoty 60 dB cez deň a 50 dB v noci.

	b2.1
	Polyfunkčné plochy navrhovaných BD a  RD 

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Rôzne formy zástavby bytových domov  a rodinných domov 

	
	Prípustné
	Zariadenia základného občianskeho vybavenia, zeleň líniová a plošná, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako hlavné a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch 


	Kv
	Min. 0,7, max.0,9 

	
	Max. podlažnosť zástavby
	2 nadzemné podlažia a podkrovie pre RD

3 5 nadzemnéých podlažiaí pre BD bez podkrovia s plytkou sedlovou strechou alebo plochou strechou


Zásady a regulatívy:

-
Dodržiavať jednotnú  líniu  v uličných domoradiach.

-
Parkovanie bude na vlastnom pozemku podľa platnej STN 73 6110/Z2.
-
Uličné koridory doplniť vysokou zeleňou  
-     V lokalite  L2  rešpektovať pozemok p. č. KNE 109/1  ako nezastaviteľnú plochu druhmi hlavného a prípustného funkčného využitia 

- 
Zvýšiť kapacitu existujúceho vodojemu o 50  o 120  m3  s pripojením na vodovod Starina 
-
Pri návrhu a výstavbe objektov je nutné rešpektovať záujmy civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. o stavebno-technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky CO v znení neskorších predpisov.

-
Hladina hluku v území zástavby RD a BD  nesmie prekročiť hodnoty 60 dB cez deň a 50 dB v noci.
	b3
	Plochy existujúceho občianskeho vybavenia (OV) 

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Zariadenia základného a vyššieho občianskeho vybavenia 

	
	Prípustné
	Zeleň líniová a plošná, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako hlavné a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch 


	Kv
	Min.0,4, max.0,6

	
	Max. podlažnosť zástavby
	2 nadzemné podlažia a podkrovie, okrem kostola 


Zásady a regulatívy:

-
Dodržať líniu zástavby  pri prestavbe a dostavbe OV.

-
Pri stavebnej obnove (nadstavba, prístavba, stavebné úpravy) zohľadniť charakter a výšku okolitej zástavby.

-
Hospodársky prístup k zariadeniam segregovať od peších verejných priestorov a hlavných vstupov pre verejnosť,

-
Parkovanie bude na vlastnom pozemku podľa platnej STN 73 6110/Z2.
-
Pri návrhu a výstavbe objektov je nutné rešpektovať záujmy civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. o stavebno-technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky CO v znení neskorších predpisov.

	b4
	Plochy navrhovaného občianskeho vybavenia

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Zariadenia základného a vyššieho občianskeho vybavenia 

	
	Prípustné
	Zeleň líniová a plošná, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako určené a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch 


	Kv
	Max. 0,4, max. 0,6

	
	Max. podlažnosť zástavby
	2 nadzemné podlažia a podkrovie 


Zásady a regulatívy:

-
Dodržiavať jednotnú líniu v uličných koridoroch.

-
Hospodársky prístup k zariadeniam segregovať od peších verejných priestorov a hlavných vstupov pre verejnosť,

-
Parkovanie bude na vlastnom pozemku podľa platnej STN 73 6110/Z2.
-
Pri návrhu a výstavbe objektov je nutné rešpektovať záujmy civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. o stavebno-technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky CO v znení neskorších predpisov.

	b5
	Plochy športovorekreačného vybavenia existujúce

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Multifunkčné ihrisko 

	
	Prípustné
	Zeleň líniová a plošná, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako určené a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch 
	Kv
	Min. 0,80 – max.0,9

	
	Max. podlažnosť zástavby
	- 


Zásady a regulatívy:

-
Hospodársky prístup k zariadeniam segregovať od peších verejných priestorov a hlavných vstupov pre verejnosť,

-
Parkovanie bude na vlastnom pozemku podľa platnej STN 73 6110/Z2.
	b6
	Polyfunkčná  plocha  občianskeho vybavenia a bytových domov (OV+BD) 

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Občianske vybavenie súvisiace s rekreačným využitím plochy ( ubytovanie, občerstvenie, stravovacie služby ) 

	
	Prípustné
	Bytové domy, zeleň líniová a plošná, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako hlavné a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch 
	Kv
	Min. 0,6, max.  0,80 

	
	Max. podlažnosť  zástavby
	3nadzemné podlažia a podkrovie 


Zásady a regulatívy:

-
Pri navrhovanej polyfunkcii musí byť podiel druhej funkcie min. 20 % z celkovej plochy lokality.
-
Hospodársky prístup k zariadeniam OV segregovať od peších verejných priestorov a hlavných vstupov pre verejnosť.

-
Parkovanie bude na vlastnom pozemku podľa platnej STN 73 6110/Z2.
- Chrániť sprievodnú zeleň bezmenného potoka
-
Pri návrhu a výstavbe objektov je nutné rešpektovať záujmy civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. o stavebno-technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky CO v znení neskorších predpisov.

	b7
	Polyfunkčná plocha rekreácie a CR a občianskeho vybavenia 

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Športovorekreačné vybavenie ( otvorené športové plochy, rekreačné vybavenie, detské ihriská, fitness, welness, bowling) 

	
	Prípustné
	Občianske vybavenie súvisiace s rekreačným využitím územia( občerstvenie, stravovacie služby, ubytovanie – hotel, penzión, turistická ubytovňa, internát ), zariadenia na využitie geotermálnej energie, zeleň líniová a plošná, zariadenia a vedenia technickej  a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako hlavné a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch 
	Kv
	Min. 0,7, Max. 0,80 

	
	Max. podlažnosť  zástavby
	3 nadzemné podlažia a podkrovie 


Zásady a regulatívy:

-
Pri navrhovanej polyfunkcii musí byť podiel druhej funkcie min. 20 % z celkovej plochy lokality.
-
Hospodársky prístup k zariadeniam  segregovať od peších verejných priestorov a hlavných vstupov pre verejnosť.

-
Parkovanie bude na vlastnom pozemku podľa platnej STN 73 6110/Z2.
-      Rešpektovať biokoridor miestneho významu: Trnkovský potok
-
Chrániť sprievodnú zeleň Trnkovského potoka a  bezmenného potoka.

-
Pri návrhu a výstavbe objektov je nutné rešpektovať záujmy civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. o stavebno-technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky CO v znení neskorších predpisov.

	b8
	Plochy agroturistiky a rekreácie 

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Všestranné využitie plochy agroturistiky a rekreácie pre športy v prírode s vylúčením zariadení pre športovanie v interiéri, ubytovacích zariadení a ostatných zariadení, nesúvisiacich s prevádzkovaním športu v otvorenej prírode 

	
	Prípustné
	 zeleň líniová a plošná, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy, farma pre účely agroturistiky

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako určené a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch 
	Kv
	Min. 0,9, Max. 0,95 

	
	Max. podlažnosť zástavby
	1 nadzemné podlažie strecha šikmá


Zásady a regulatívy:

- 
Konkrétne využitie funkčnej plochy agroturistiky a rekreácie plánovať tak, aby navrhovaná činnosť nevyžadovala žiadne stavebné objekty – budovy pre športovanie v interiéri, ubytovacie zariadenia ako i iné stavebné objekty/zariadenia, okrem malej farmy pre hospodárske zvieratá pre účely agroturistiky..
-
Pre farmu pre účely agroturistiky sa vymedzuje funkčná plocha na výstavbu objektov (pre hospodárske zvieratá a ubytovanie pre obslužný personál so sociálnym zázemím ) o výmere cca 1 ha.
-
Kapacita farmy: cca 30 hospodárskych zvierat.
	b9
	Polyfunkčná plocha občianskeho vybavenia a nezávadnej výroby 

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	 Zariadenia občianskeho vybavenia, výrobné služby produkujúce hluk, zápach, vibrácie nad prípustné hodnoty v obytnej zóne. 

	
	Prípustné
	Prevádzky nezávadnej výroby, zeleň líniová a plošná, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako hlavné a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch
	Kv
	Min. 0,7; max.0,8

	
	Max. podlažnosť zástavby
	2 nadzemné podlažia a podkrovie 


Zásady a regulatívy:

-
Pri navrhovanej polyfunkcii musí byť podiel druhej funkcie min.20% z celkovej plochy lokality.

- 
Hospodársky prístup k zariadeniam segregovať od peších verejných priestorov a hlavných vstupov pre verejnosť

-
parkovanie bude na vlastnom pozemku podľa platnej STN 736110/Z2

-
Ozeleniť areál výsadbou areálovej stromovej zelene najmä po jeho obvode 

	b 9.1
	Polyfunkčná plocha občianskeho vybavenia a  nezávadnej výroby 

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Zariadenia  občianskeho vybavenia, nezávadnej výroby, výrobných  služieb a skladov súvisiacich s pohrebníctvom    

	
	Prípustné
	 Zeleň líniová a plošná, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako hlavné a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch
	Kv
	Min. 0,7; max.0,8

	
	Max. podlažnosť zástavby
	2 nadzemné podlažia   


Zásady a regulatívy:

-
Pri navrhovanej polyfunkcii musí byť podiel druhej funkcie min. 10% z celkovej plochy lokality.

- 
Hospodársky prístup k zariadeniam segregovať od peších verejných priestorov a hlavných vstupov pre verejnosť

- 
Zariadenia občianskeho vybavenia, nezávadnej výroby, výrobných služieb a skladov súvisiacich s pohrebníctvom  integrovať v priestorovom usporiadaní s plánovanou stavbou domu smútku

-
parkovanie riešiť na navrhnutej polyfunkčnej funkčnej ploche 

	b10
	Plocha živočíšnej poľnohospodárskej výroby

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Zariadenia  súvisiace s poľnohospodárskou živočíšnou výrobou – chov koní, max.10 ks  

	
	Prípustné
	Zeleň líniová a plošná, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako určené a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch
	Kv
	Max. 0,70; max.0,80

	
	Max. podlažnosť zástavby
	1 nadzemné podlažie 


Zásady a regulatívy:
-
Parkovanie bude na vlastnom pozemku podľa platnej STN 73 6110/Z2.
-
Ozeleniť areál výsadbou areálovej stromovej zelene najmä po jeho obvode.

	b11
	Plocha zberného dvora a kompostovisko 

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Zariadenia  odpadového hospodárstva súvisiace so zhodnocovaním biologicky rozložiteľných odpadov, kompostu a zeminy a dočasné skladovanie stavebného odpadu a zberom separovaných zložiek komunálneho odpadu

	
	Prípustné
	Zeleň líniová a plošná, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako určené a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch
	Kv
	Min.0,80; max.0,90

	
	Max. podlažnosť zástavby
	1 nadzemné podlažie 


Zásady a regulatívy:

-
Parkovanie bude na vlastnom pozemku podľa platnej STN 73 6110/Z2.
-
Ozeleniť areál výsadbou areálovej stromovej zelene najmä po jeho obvode.

	b12
	Plocha zariadení technickej vybavenosti

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Zariadenia  technickej vybavenosti, ktoré zabezpečujú obsluhu riešeného a záujmového územia, 

	
	Prípustné
	Zeleň líniová a plošná, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako určené a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch
	Kv
	Min. 0,9; max.0,95

	
	Max. podlažnosť zástavby
	1 nadzemné podlažie 


Zásady a regulatívy:

-
Parkovanie bude na vlastnom pozemku podľa platnej STN 73 6110/Z2.
	b13
	Plocha dopravného zariadenia   

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	 Zabezpečenie dopravnej obsluhy riešeného územia 

	
	Prípustné
	  Zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako určené a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch
	Kv
	Min. 0,8; max.0,9

	
	Max. podlažnosť zástavby
	1 nadzemné podlažie 


	b14
	Plochy verejnej zelene

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	 Plochy vysadené verejnou zeleňou

	
	Prípustné
	Zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako určené a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch
	Kv
	Min.0,90; max.0,95


	b15
	Plochy sprievodnej zelene  vodných tokov 

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Plochy vysadené sprievodnou zeleňou

	
	Prípustné
	Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti 

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako určené a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch
	Kv
	Min. 0,90; max. 0,95


	b16
	Plochy ostatnej zelene

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Plochy vysadené ostatnou zeleňou 

	
	Prípustné
	Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti 

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako určené a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch
	Kv
	Min. 0,90; max. 0,95


	b17
	Plochy pohrebiska   

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Pochovávanie ľudských pozostatkov 

	
	Prípustné
	Zeleň líniová a plošná, nevyhnutná technická vybavenosť súvisiaca s prevádzkou pohrebiska

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako určené a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch
	Kv
	Min. 0,60 ; max.0,80


	b18
	Plochy záhrad   

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Rastlinná malovýroba

	
	Prípustné
	Drobné stavby –napr. kôlne na náradie, prístrešky pre stroje a zariadenia rastlinnej výroby

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako určené a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch
	Kv
	Min.0,90; max.0,95


	B19
	Plochy TTP   

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Produkčná poľnohospodárska rastlinná výroba  

	
	Prípustné
	 Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako určené a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch
	Kv
	Min.0,90; max.0,95


	b20
	Plochy ornej pôdy   

	Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia 
	Hlavné
	Produkčná poľnohospodárska rastlinná výroba  

	
	Prípustné
	 Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti

	
	Neprípustné
	Iné funkcie ako určené a prípustné 

	Intenzita využitia funkčných plôch
	Kv
	Min.0,90; max.0,95


c)    Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia

Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia sú graficky zdokumentované na výkresoch č.3 - Verejné dopravné vybavenie v m 1:5 000, č. 41; Vodného hospodárstva v m 1:5 000 a č.42;  - Energetika v m 1:5 000 a sú záväzné pre umiestnenie dopravného a technického vybavenia na katastrálnom území obce Trnkov. 

Pre navrhovaný rozvoj obce platia nasledujúce záväzné regulatívy:

Doprava

-
Cestu III/3434 v zastavanom území obce upraviť na príslušnú kategóriu v zmysle platnej normy STN 73 6110 MZ 8,5(8,0)/50 vo funkčnej triede B3.  

-
Cesty III/3434 mimo zastavané územie obce upraviť na kategóriu C 7,5/70 podľa STN 73 6101.
-
Navrhované a jestvujúce obslužné komunikácie zriadiť respektíve upraviť v kategóriách podľa platnej STN 73 6110. 

-
Realizovať navrhované pešie komunikácie a priestranstva. 

-
Realizovať navrhované cyklistické chodníky. 

Vodné toky

-
V rámci protipovodňových opatrení koryto Trnkovského potoka v zastavanom území upraviť na Q100 ročnú veľkú vodu. 

-
V území mimo zastavané územie obce zabezpečiť vegetačným spevňovaním korýt vodných tokov protieróznu ochranu pôdy.

-
Vodu zo spevnených plôch pred zaústením do recipientu zbaviť ropných látok a unášaných častíc.

-
Pre potreby úprav a údržby Trnkovského potoka ponechať pozdĺž oboch brehov voľne nezastavané územie v minimálnej šírke 10 m od brehových čiar 
-
 V prípade výstavby na lokalitách v blízkosti Trnkovského potoka je potrebné rešpektovať prirodzené záplavové územie vodného toku so zabezpečením adekvátnej protipovodňovej ochrany navrhovaných objektov. V prípade výstavby na uvedenej lokalite je preto potrebné vypracovať hladinový režim pre návrhový prietok Q1oo s vymedzením záplavového územia a následne výstavbu situovať mimo vymedzené záplavové územie.

-      pozdĺž pravého brehu bezmenného prítoku Tmkovského potoka  ponechať voľný manipulačný pás šírky 5 m od brehovej čiary

Zásobovanie vodou

-
Dobudovať rozvodnú vodovodnú sieť do navrhovaných lokalít.

-   Zvýšiť kapacitu existujúceho vodojemu o 50 120 m3 s pripojením privádzacím vodovodným potrubím na vodovod Starina 
Odkanalizovanie:
Splaškové vody 

-
Realizovať splaškovú kanalizáciu v obci  napojením na skupinový kanalizačný zberač napojený na ČOV Kapušany, v súlade s koncepciou odkanalizovania podľa ÚPN PSK
- 
Do doby uskutočnenia stavby skupinového kanalizačného zberača zneškodňovať splaškové vody v lokálnych ČOV a v nepriepustných žumpách 

-   
Stavby ČOV riešiť zabezpečením vhodnej protipovodňovej ochrany na Q100 ročnú veľkú vodu Trnkovského potoka.

Dažďové vody

-
Dažďové vody zo spevnených plôch odvádzať do vsakovacích studní umiestnených priamo na trase zberného cestného rigola. 
-
Dažďové vody zo striech RD zachytávať do vsakovacích podzemných nádrží (studni) osadených na pozemkoch majiteľov RD (technické riešenie určí geologický prieskum)

- 
Dažďové vody zo striech BD  zachytávať do retenčných  podzemných nádrží   osadených na pozemkoch BD, s postupným vypúšťaním do recipientu.
-
Zrealizovať záchytné priekopy nad zástavbou v lokalite Úzke. 

Zásobovanie elektrickou energiou

-
Chrániť koridor pre nové napájacie vedenie 2x110 kV - prípojka z vedenia 110 kV od Dulovej Vsi pre ES Prešov III.
-
Nové NN rozvody v zastavanom území realizovať podzemnými káblami.
-
Dobudovať verejné osvetlenie v zastavanom území obce.

Zásobovanie plynom

-
Dobudovať rozvody plynu do navrhovaných lokalít. 
Zásobovanie teplom

-
Realizovať lokálne zásobovanie teplom na území obce. 
-
Využívať alternatívne ekologicky nezávadné suroviny pre výrobu tepla z domácich zdrojov (štiepka, pelety, slama), geotermálnu energiu, slnečnú energiu a tepelné čerpadla.
Telekomunikácie Elektrické komunikačné siete
-
Rekonštruovať miestne elektronické komunikačné vedenia nahradením vzdušných vedení podzemnými káblami.
-
Zrealizovať elektronické komunikačné vedenia do navrhovaných lokalít podzemnými káblami.
-
Realizovať rozvoj optických komunikačných vedení
d)
Zásady a regulatívy pre zachovanie a ochranu kultúrnohistorických hodnôt


-
Rešpektovať územie určené Krajským pamiatkovým úradom v Prešove ako územie s predpokladanými archeologickými nálezmi:

1.

Historické jadro obce - územie s predpokladanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku (najstaršia priama písomná zmienka o obci z roku 1332).




Ojedinelé a bližšie nelokalizované nálezy:
-
Západne od kamenného kríža pri potoku - nálezy pravekej keramiky.
-
Západná strana hradskej do Okružnej - nálezy pravekej keramiky.

Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle pamiatkového zákona v spolupráci s príslušným stavebným úradom, pri vykonávaní akejkoľvek stavebnej, či inej hospodárskej činnosti, zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a nálezísk na územiach aj mimo území s evidovanými a predpokladanými archeologickými nálezmi a náleziskami v procese územného a stavebného konania.

e)
Zásady a regulatívy pre ochranu prírody a tvorbu krajiny


-
Rešpektovať prvky ekologickej stability na všetkých úrovniach a považovať ich za plochy s ekostabilizačnou a krajinotvornou funkciou,

-
Prvky ekologickej stability využívať tak, aby nebola ohrozená ich primárna ekostabilizačná funkcia.
-
Koryta miestnych vodných tokov stabilizovať takým ekologicky vhodným spôsobom, aby nebola narušená ich funkcia biokoridorov.
-
Zachovať porastové štruktúry súkromnej zelene, ktoré plnia funkciu základného prvku lokálnej kostry ekologickej stability.
-
Zabezpečiť, aby na plochách navrhovaných pre obytnú výstavbu bol dostatok verejných plôch tvoriacich uličné kostry zelene.
-
Zrealizovať izolačnú zeleň po obvode polyfunkčného areálu občianskeho vybavenia a nezávadnej výroby, areálu živočíšnej poľnohospodárskej  výroby a areálu zberného dvora a kompostoviska
-
Výsadbu všetkých druhov zelene realizovať na základe odborných projektov sadovníckych úprav,

Plochy náhradnej zelene
Za plochy náhradnej výsadby zelene považovať plochy verejnej zelene, plochy pobrežia vodných tokov, izolačnú zeleň po obvode polyfunkčného areálu občianskeho vybavenia a nezávadnej výroby, areálu živočíšnej poľnohospodárskej výroby a areálu zberného dvora a  kompostoviska.
Prvky R-ÚSES doplniť o navrhované prvky miestneho systému ekologickej stability (M-ÚSES):
-
MBk Trnkovský potok tvorený potokom a jeho priľahlou pobrežnou vegetáciou.

-
MBk Okružniansky potok so svojimi prítokmi a priľahlou pobrežnou vegetáciou.
f)
Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie


-
Nakladať s odpadom v súlade s vypracovaným programom odpadového hospodárstva obce.
-
Zabezpečiť likvidáciu starých environmentálnych záťaží (divokých skládok, estetických závad atď.), na území obce.
-
Založiť zeleň na príslušných funkčných plochách zelene, zvýšiť estetiku obytných skupín, uličných koridorov i samotných objektov a zabezpečiť ich permanentnú údržbu.
-
Dobudovať verejný vodovod,

-
Vybudovať vsakovacie studne umiestnené priamo na trase zberných cestných rigolov. 
-
Vybudovať verejnú kanalizáciu splaškovú. 
-
Vybudovať na pozemkoch jednotlivých stavieb vhodné typy podzemných nádrží na zachytávanie dažďových vôd zo striech a vnútroareálových spevnených plôch.

-
Upraviť povrchy vozoviek miestnych komunikácií a cesty III/3434
-       pri každej novej výstavbe alebo významnej rekonštrukcii zrealizovať opatrenia pre zachytávanie vôd. Sú to opatrenia na spomalenie vôd z povrchového odtoku z územia, napr. vytvorením záchytných priekop, alebo ich zachytenie do pozemných alebo podzemných nádrží na ďalšie využitie formou úžitkových vôd.

-     Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
g)
Vymedzenie zastavaného územia obce

Zastavané územie sa vymedzuje hranicou zastavaného územia obce k 1.1.1990 rozšírené o plochy zastavané v dobe spracovania ÚPN-O a plochy navrhovanej zástavby. Návrh hranice zastavaného územia (územia určeného na zastavanie) je zdokumentovaný v grafickej časti územného plánu obce (výkres č.21;  a 22 ).
h)
Vymedzenie ochranných a bezpečnostných pásiem a chránených území

1.
Pre zástavbu s obytnou, rekreačnou, školskou, telovýchovnou, potravinárskou, zdravotníckou  funkciou a pre inú zástavbu vyžadujúcu hygienickú ochranu je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma (OP):
-


OP pohrebiska - 50 m od oplotenia pozemku pohrebiska,  

2.
Pre investičnú činnosť každého druhu je potrebné rešpektovať:
-


OP cesty III/3434 - 20 m od osi vozovky na obidve strany, mimo zastavané územie obce vymedzené platným územným plánom obce 
-

OP verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 1,5 m do priemeru 500 mm od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany,

-

OP verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2,5 m nad priemer 500 mm od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany,

-


OP nadzemného elektrického vedenia VVN 110 kV - 15 m od krajného vodiča na obidve strany.  

-


OP nadzemného elektrického vedenia VN 22 kV - 10 m od krajného vodiča na obidve strany.  

-

OP transformačnej stanice z vysokého napätia na nízke napätie - 10 m od oplotenia alebo od    hranice objektu transformačnej stanice. 

-

OP VTL plynovodu s menovitou svetlosťou 300 mm - 8 m od osi plynovodu na obidve strany. 

- 

OP STL plynovodu s menovitou svetlosťou do 200 mm je 4 m na obe strany od osi potrubia mimo zastavané územie obce. 

- 

OP distribučných STL a NTL plynovodov v zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa - 1 m od osi plynovodu na obidve strany.
-

BP VTL plynovodu s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou 300 mm - 20 m od osi plynovodu na obidve strany. 

-

BP STL plynovodu s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaným na voľnom priestranstve a na nezastavanom území - 10 m od osi plynovodu na obidve strany. 

3.
Chránené územia
V katastrálnom území obce Trnkov sa nenachádzajú žiadne vyhlásené územia patriace do národnej siete chránených území alebo do európskej siete NATURA 2000.  
i)
Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, pre stavebnú uzáveru, asanáciu a pre chránené časti krajiny

Na verejnoprospešné stavby, t.j. stavby, na realizáciu ktorých je možné pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke k ním obmedziť v zmysle aktuálnych právnych predpisov, sa vymedzujú plochy pre:
-
Verejné dopravné vybavenie


-
Verejné technické vybavenie.
-
Verejné občianske vybavenie.
-
Verejné stavby pre nakladanie s odpadmi.
Delenie a sceľovanie pozemkov je možné iba za predpokladu, že bude dodržaná funkčnosť týchto pozemkov a že budú sa dať dodržať regulatívy a zásady stanovené v tejto záväznej časti.

-
Plochy pre stavebnú uzáveru, asanáciu a chránené časti krajiny sa na katastrálnom území obce 


       nenavrhujú.

j)
Určenie pre ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
Územný plán zóny je potrebné obstarať a schváliť pre:
· Územie polyfunkčnej plochy občianskeho vybavenia a bytových domov ( b6)
· Územie polyfunkčnej plochy rekreácie a CR a občianskeho vybavenia   ( b7)
k)
Zoznam verejnoprospešných stavieb
Ako verejnoprospešné stavby, t.j. stavby, na realizáciu ktorých je možné pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke  práva k ním obmedziť v zmysle príslušných právnych predpisov, sa ustanovujú: 
Stavby pre verejné dopravné vybavenie

1.
Rozšírenie cesty III/3434
2.
Rozšírenie miestnych komunikácií 
3.
Miestne komunikácie
4.
Pešie komunikácie a priestranstva
5.
Cyklistické chodníky
Stavby pre verejné technické vybavenie

6.
Regulácia Trnkovského potoka  

7.
Záchytné priekopy  

8.
Rozšírenie verejného vodovodu
9.
Verejná kanalizácia splašková 
10.
Napájacie vedenie 2x110 kV - prípojka z vedenia 110 kV od Dulovej Vsi pre ES Prešov III
11.
Transformačné stanice distribučné
12
Rozšírenie vedenia NN  
13.
Rozšírenie STL plynovodu 
14.
Elektronické komunikačné vedenia 
Stavby pre verejné občianske vybavenie

15
Dom smútku
16.
Rozšírenie pohrebiska
Verejné stavby pre nakladanie s odpadmi

17.
Zberný dvor a kompostovisko
Stavby  protipovodňovej ochrany

18. Protipovodňový val

Stavby protipožiarnej ochrany

19. Protipožiarna nádrž

Vodné stavby

20. Vodojem  120 m3

21. Prívodné vodovodné potrubie od vodovodu Starina k vodojemu 120 m3

l)
Schéma záväzných časti a verejnoprospešných stavieb
